上海市危险废物
经营许可证
（废铅蓄电池区域收集转运试点）
编    号：   S2
发证机关：上海市生态环境局
发证日期： 2020年08月03日
沪环保许防〔2020〕1053号

法人名称    宝武集团环境资源科技有限公司
法定代表人  陆熔
法定地址   宝山区漠河路600号
有效期至   2020年12月31日
核准经营规模 30000吨/年
核准经营方式 收集、贮存
 核准经营危险废物类别

	废物
类别
	废物代码
	危险废物

	HW49
	900-044-49
	废弃的铅蓄电池


一、铅蓄电池生产企业委托方
浙江天能环保科技有限公司
二、集中贮存点基本情况
	序号
	集中贮存点名称
	具体地址
	贮存面积（平方米）
	负责人
	联系方式

	1
	宝武集团环境资源科技有限公司废铅蓄电池收集贮存中心
	宝山区杨南路233号部分西侧厂房
	900
	瞿红兵
	13816802073


三、收集网点基本情况
  企业收集网点见许可证附表，若增加或变更收集网点，经审核通过后，更新纳入许可证附表。
四、包装、运输、集中贮存
1、包装方式：废铅蓄电池装载托盘、破损废电池运输专用箱。
2、运输方式：委托运输。

3、集中贮存场所和设施：

项目租赁厂房从事铅蓄电池收集中转。厂房面积900平方米。
五、污染防治措施

按照环评审批意见和《上海市废铅蓄电池区域收集转运试点工作方案》要求，落实各项污染防治措施。
六、管理要求

（一）废铅蓄电池试点单位会同相关铅蓄电池生产企业，要认真落实国家及本市试点工作方案等有关要求，推行“以旧换新、销一收一”的废铅蓄电池回收模式，加强对销售网点、集中贮存点和收集网点的管理。
1、收集网点的管理要求：（1）收集网点的废铅蓄电池贮存场地应为独立房间、与其他物品分开管理；具有硬化地面及耐腐蚀包装容器，并在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息；应配备干粉灭火器等消防设备。废铅蓄电池应贮存在木质托盘上，且应同向有序堆放整齐，防止电池短路起火，造成事故。贮存废铅蓄电池数量不超过3吨，应至少10天进行一次清理，并应向上一级集中贮存点转移废铅蓄电池，不得转移至其他单位。（2）收集网点应当落实责任人和内部管理制度，做好台账记录，如实记录废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。第Ⅱ类废铅蓄电池应当放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，防止酸液泄漏造成环境污染，并设置规范的危险废物标识。废酸及废劳保用品等应定期转移至废铅蓄电池集中转运点进一步集中。
2、集中贮存点的管理要求：（1）贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范要求，具有硬化地面、必要的防渗措施及耐腐蚀包装容器，具有废酸液应急收集处理措施；应配备干粉灭火器、消防沙、消防铲、防护眼罩、安全帽、耐酸手套、耐酸服等应急物资；废铅蓄电池贮存应同向有序、归类整齐堆放，防止电池短路起火，造成事故。集中贮存点应至少90天进行一次废铅蓄电池集中清理，并转运至利用或处置企业。（2）应保持废铅蓄电池的结构和外形完整，严禁私自损坏废铅蓄电池；第Ⅱ类废铅蓄电池应当妥善包装，放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，单独分区存放并具备必要的污染防治措施。装有已破损的废铅蓄电池的容器和废酸收集桶必须粘贴危险废物标签。集中贮存点应接收有危险废物转移联单的废铅蓄电池。
3、运输转移要求：（1）收集网点向集中贮存点转移、集中贮存点跨省转移以及机动车4S店等企事业单位向集中贮存点转移均应运行危险废物电子转移联单。（2）通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》（JT/T 617）的规定。在符合国家及本市试点工作方案明确的有关包装容器、人员培训及装卸条件时，相应废铅蓄电池可按照普通货物进行管理，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等危险货物运输管理要求。
（二）危险废物经营管理要求
1、遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》等法律、法规和部门规章的规定。

2、落实危险废物经营的各项规章制度、操作规程、污染防治措施和事故应急救援措施等。加强环保设施的运行管理和日常维护，防范环境风险，确保各种污染物长期稳定达标排放。建立健全危险废物经营情况记录簿，如实记载危险废物的收集、贮存、转移情况。危险废物经营情况记录簿应保存十年。每季度第一个月的10日前向市固废管理中心报告上一季度经营活动情况。

3、建立、健全危险废物管理责任制和污染环境防治责任制，法定代表人为第一责任人，防止发生环境污染事故；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位危险废物的管理工作。

4、对本单位从事危险废物收集、贮存工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，并做记录；有关记录应当保存三年。

5、按照危险废物经营许可证规定的范围从事危险废物收集、贮存经营活动，严格控制进厂危险废物的类别和数量；未经审核同意，不得超量经营。

6、严格执行危险废物转移联单制度，规范转移联单的填报，按照联单填写的内容对危险废物核实验收。集中贮存点不得接收没有危险废物转移联单的危险废物；未经市级管理部门许可，不得接收纸质联单；不得将危险废物转移给没有处置或利用能力且没有危险废物经营许可证的单位。按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。

7、发生事故或者其他突发性事件时，立即采取措施消除或减轻对环境的危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，立即向市固废管理中心报告。

8、试点单位应于每年11月底前将试点工作进展及目标完成情况报送市固废管理中心。
须    知

在经营过程中，如果公司原经营条件发生变化，应按规定程序办理相关手续。

1、变更法人名称、法定代表人和住所的，应当自工商变更登记之日起15个工作日内，向我局申请办理危险废物经营许可证变更手续。

2、终止从事收集、贮存危险废物经营活动的，应向我局提出注销申请，并对经营设施、场所采取污染防治措施、进行无害化处理，对未处置的危险废物作出妥善处理。

3、污染物处理设施故障、检修、拆除、闲置的，按有关规定进行报告。

附表：收集网点基本情况
	序号
	收集网点名称
	具体地址
	贮存面积（平方米）
	负责人
	联系方式

	1
	上海闳莺贸易有限公司
	青浦区北青公路5549号
	42
	罗丹
	13585989659

	2
	上海翔遥电源有限公司
	宝山区逸仙路3869号
	30
	李兆兰
	18918696532

	3
	上海凤奔贸易有限公司
	崇明区新河镇新建村新风179-3
	21
	陆尚东
	18016431728

	4
	上海锐置车业有限公司
	浦东新区惠南镇大治河路88号
	20
	陈俞云
	13002102091

	5
	上海潞珐贸易有限公司
	松江区九亭镇寅西路359号
	24.8
	苟亚军
	13917733841

	6
	上海科迅贸易有限公司
	杨浦区军工路1300号
	21
	刘俊福
	13016588584

	7
	上海景帆汽配有限公司
	浦东新区龙东大道6483号
	21
	马玉胜
	18721330431

	8
	上海景泰工贸有限公司
	宝山区月罗路1577号
	24
	徐先武
	13801981648

	9
	上海墨涛经贸有限公司
	宝山区顾陈路1758号
	20
	解海春
	13764487726

	10
	上海阔任贸易有限公司
	闵行区纪鹤路839弄39号
	20
	陈中洋
	13162273786

	11
	上海耐菲贸易有限公司
	浦东新区浦东北路2190弄19号
	28
	成彦伟
	13918361623

	12
	衡基摩托车配件店
	金山区八字村2032号
	26.6
	林平
	13816981727

	13
	上海俊德电池有限公司
	崇明区长兴岛潘园公路1672号
	20.06
	胡玉能
	19821718283

	14
	上海星焕贸易有限公司
	闵行区浦江镇三达支路537弄58号
	21
	王焕川
	13761522125

	15
	上海市崇明区蒙怡摩托车经营部
	崇明区港沿镇建中村812号
	29.12
	祖健芳
	18918134229

	16
	上海晟莳商贸有限公司
	浦东新区高行工业园区行南路583号A栋一层
	20.21
	成彦伟
	13918361623

	17
	上海电沪卫能源科技有限公司
	金山区海利路9056号
	22.8
	黎技峰
	18621766595

	18
	上海湉韵新能源有限公司
	浦东新区惠南镇南园路308弄1号
	21
	李渊
	15900705790


PAGE  

