- 上海市建设工程夜间施工证明及备案管理办法（征求意见稿）

- 第一章　总则

- 第一条（目的和依据）

为规范和加强本市建设工程夜间施工噪声管理，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《上海市环境保护条例》《上海市建设工程文明施工管理规定》等，结合本市实际，制定本办法。

- 第二条（适用范围）

本办法适用于本市辖区内房屋类建筑工程、厂站类及非涉路施工的水务工程夜间施工证明的办理及监督管理，城市道路和公路工程（包括养护工程）、轨道交通工程及涉及城市道路、公路施工的管线工程（以下简称交通工程及涉路类管线工程）夜间施工备案及监督管理。

- 第三条（职责分工）

- 房屋类建筑工程、厂站类及非涉路施工的水务工程

市生态环境部门负责夜间施工证明管理，区生态环境部门负责辖区夜间施工证明办理及事中事后监管。

市区建设、水务等行业管理部门分别负责房屋类建筑工程、厂站类及非涉路施工的水务工程夜间连续施工作业工序的审核，协同开展事中事后监管。

（二）交通工程及涉路类管线工程

市交通部门负责夜间施工的备案管理，区交通部门负责辖区夜间施工备案及事中事后监管，区交通、水务等行业管理部门负责夜间连续施工作业工序的审核。

- 第二章　夜间施工证明、备案

- 第四条（受理部门）

除抢修、抢险以外，确需在夜间从事产生噪声的房屋类建筑工程、厂站类及非涉路施工的水务工程施工的单位，应当根据本办法规定向所在区生态环境部门申请办理夜间施工证明。

确需在夜间从事产生噪声的交通工程及涉路类管线工程施工的单位，应当根据本办法规定向工地所在区交通部门申请办理夜间施工备案。

- 第五条（申请条件）

申请夜间施工证明或备案，应符合下列情形之一：

（一）需跨昼夜且不可中断的混凝土浇捣施工；

（二）关系工程安全质量的需跨昼夜连续实施的深基坑开挖、沉井、盾构掘进、定向钻和顶管施工（含配套起重吊装、渣土装运、泥浆运输作业）；

（三）关系工程安全质量的需跨昼夜连续实施的各类工程桩、围护桩、止水帷幕、地下连续墙和土体加固施工；

（四）特殊情况下的建筑物、构筑物拆除；

（五）因道路通行安全等原因必须进行夜间施工的涉路施工作业。

工程受监的安全质量监督部门对该项工程是否属于允许夜间施工的特殊工序（或需要）进行认定。

- 第六条（天数要求）

（一）房屋类建筑工程、厂站类及非涉路施工的水务工程

申请夜间施工的工地应当提交工程安全质量监督部门出具的《建设工程允许夜间施工作业认定》，连续进行夜间施工不得超过3天，两次获证的夜间施工之间应有24小时以上的间隔，同一施工工地夜间施工当月累计不得超过12天；由于特殊原因需要超过规定天数的，应当提交工程安全质量监督部门出具的《建设工程允许夜间施工超量作业认定》。

（二）交通工程及涉路类管线工程

除遇有即将发生的灾害性天气情况外，上述工程同一路段的施工工地连续夜间施工原则上不得超过10天，两次备案的夜间施工之间应有24小时以上的间隔，同一路段施工工地夜间施工当月累计不得超过20天；由于特殊原因需要超过规定天数的，应当提交行业管理单位重大工程推进部门出具的相关证明材料。

- 第七条（措施要求）

申请夜间施工证明或备案的工地，场界噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准；施工单位应制定噪声污染防治实施方案，结合施工工地现场条件、周边噪声敏感点分布识别主要噪声源，明确噪声污染防治的具体措施，并严格遵守下列要求：

（一）合理布局施工现场：可能产生高噪声的作业区域和作业设备应尽量远离噪声敏感点，并集中在具有隔声效果的封闭或半封闭工棚内，工棚可利用工地内集装箱货柜或采用专业隔声移动工棚。施工主出入口、雾炮机宜远离噪声敏感点设置。

（二）拆除建（构）筑物措施要求：应采用低噪声设备和工艺实施拆除等作业，禁止使用夯锤、气压镐头机械，禁止采用爆破拆除。实施拆除作业和建材、设备、工具、模具传运堆放作业时，应使用机械吊运或人工传运方式，严禁高空抛掷和重摔重放。

（三）加工作业类型要求：夜间禁止在施工现场或加工作业区进行钢筋扳直、切割、成型钢筋构件加工作业，禁止进行钢（木、竹）模板加工和整修作业。

（四）围挡设置要求：应在施工现场四周设置连续、封闭的围挡，采用符合规定强度的硬质材料。管线工程的围挡高度不得低于1.8米；其他建设工程，一般区域围挡高度不得低于2米，重点区域围挡高度不得低于2.5米。围挡距离居民住宅小于5米或施工作业点距离居民住宅、医院、学校等敏感建筑物小于15米时，应采取增高围挡或在围挡上设置隔声屏障等措施，隔声屏障设置应符合相关规范标准和规定。设置隔声屏的围挡应满足抗风要求，并确保屏障设置结实、牢固。仅在夜间施工的工程，施工时可设置符合要求的移动式围挡。

（五）工艺或设备要求：鼓励使用国家低噪声施工设备指导名录中推荐使用或达到同等低噪声水平的设备；工程桩施工中，严禁使用汽锤、油锤打入桩工艺或蒸汽桩机、锤击桩机等高噪声设备，应采用压桩或钻孔灌注桩等低噪声工艺施工；禁止采取捶打、敲击和锯割等易产生高噪声的作业，装卸材料应确保轻卸轻放；禁止使用气压破碎机、空压机、泵锤机、筒门锯、金属切割机等高噪声机械或设备。

（六）其他措施要求：进出工地的所有车辆禁止鸣笛，避免急刹车、大马力启动加速等操作。

- 第八条（申请流程和递交材料）

建设单位、施工单位填写工程相应的夜间施工证明或备案申请表（同一工程的不同施工单位应分别填写，由建设单位协调后统一提出申请）并加盖公章后，在拟实施夜间施工3个工作日前通过市一网通办平台（http://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/）或直接向所在区夜间施工证明或备案受理部门提出申请，同时递交相关材料。

房屋类建筑工程、厂站类及非涉路施工的水务工程首次申请递交的材料应包括下列第（一）至（七）项，同一工地再次申请的，应递交下列第（四）至（七）项；城市道路和公路建设工程、轨道交通工程应递交下列第（一）至（八）项，城市道路和公路养护工程及涉路类管线工程应递交下列第（一）至（六）项和第（八）项：

（一）相关单位（包括建设单位、承包施工单位、工程转承包单位)的营业执照复印件，《建筑工程施工许可证》（本市企业可不提供）；

（二）建筑工地总平面布置图（包括周边噪声敏感点分布情况）和施工布置图（包括施工设备布置情况）；

（三）施工进度计划表（需建设单位、施工单位、监理单位共同盖章）；

（四）施工单位与施工场界外200米内所有住宅小区的居委会（或业委会，小区所在地街道、镇政府）签订的《夜间施工谅解协议》；

（五）夜间文明施工承诺书；

（六）噪声污染防治实施方案（需建设单位、施工单位、监理单位共同盖章）；

（七）工程受监的安全质量监督部门提供的该项工程属于允许夜间施工的特殊工序（或需要）的认定文件；

（八）《上海市路政管理行政许可证》（交通部门发），《交通建设工程施工许可证》（交通部门发）；《涉路施工交通安全审查意见书》（公安交通管理部门发）。

- 第九条（办理流程）

受理部门在受理夜间施工申请后，应核实材料的真实性和夜间施工的必要性，首次申请的原则上应现场核查；在受理后2个工作日内办理夜间施工证明或备案。

- 第十条（不予办理夜间施工证明或备案的情形）

有下列情形之一的，不予办理夜间施工证明或备案：

- （一）不属于本办法第五条规定情形的；

（二）在城市噪声敏感建筑物集中区域内，施工时间较短，完全可以避开夜间施工的；

（三）中高考期间或市政府规定的其它特殊时间段内的夜间施工申请；

（四）申请材料缺漏或存在虚假情况的；

（五）该工地日常噪声污染防治措施落实不到位的；

（六）再次申请，但当月内曾在办理证明或备案后夜间施工违反本办法第七条规定并造成严重扰民的；

- （七）无特殊原因当月累计施工超过规定天数的。

- 第十一条（信息发布）

受理部门应于每日17:00前将当日办理的夜间施工证明或备案信息在一网通办等政府网站上公示，接受社会监督和举报，并及时共享至行业主管部门、执法部门。

- 第十二条（施工告示）

取得夜间施工证明或备案的施工工地，应提前1天在施工铭牌中的告示栏内张贴证明或备案原件，并在受影响区域的显著位置向周围单位和居民公布。噪声投诉突出的建设工程，应当结合实际扩大公布范围。

- 第三章　监督管理

- 第十三条（监督管理）

生态环境、交通管理部门从施工作业时长合理性、施工工序必要性、噪声控制措施与申请材料完备性等方面严格把关。办理夜间施工证明或备案前，应采取现场或非现场方式核实各项申报材料；对首次申请夜间施工的工地原则上应开展现场核实；对日常管理较差、噪声信访矛盾突出的工地，根据实际情况从严或暂缓办理。

建设、交通、水务等工程安全质量监督部门加强夜间施工作业工序必要性审核。如前期出现过因时间不符合、工序不合理、措施不到位或矛盾较突出等原因未取得证明或未办理备案，或因夜间施工噪声违法受到处罚的情况，必要性审查内容需增加上述情况的整改措施。

生态环境、建设、交通、水务等管理部门按职责加强现场巡查和监督管理，对已办理证明或备案的工地，重点检查施工是否符合夜间施工证明或备案的时间、地点、工序，是否严格落实相关噪声污染防治措施和文明施工要求。未按夜间施工证明或备案的时间、地点、工序违法开展夜间施工，或者伪造涂改证明件、备案件的，受理部门或者其上级行政机关可以依法撤销证明件、备案件。

各部门加强建筑工地夜间施工证明与备案、日常施工管理、噪声扰民投诉、执法处罚等信息的共享互通，形成协同监管合力，提高监管执法效能；加强对周边噪声敏感建筑物集中的工地的联合监管。

- 第十四条（行政处罚）

对违反夜间施工噪声污染防治相关法律法规规定的建设单位、施工单位，执法部门按照相关法律、法规、规章等予以处罚。

- 第四章　附则

第十五条 本办法自2025年×月×日起实施，有效期5年。原《上海市建设工程夜间施工许可和备案审查管理办法》《关于加强上海市水务建设工程夜间施工管理工作的通知》同时废止。