附件3

上海市《水产养殖尾水排放标准》

编制说明

二〇二二年十月

目   录

1	项目背景	1

1.1	任务来源	1

1.2	编制过程	1

2	标准制订的必要性分析	2

2.1	国家及生态环境主管部门的相关要求	2

2.2	国家有关产业政策及行业发展规划中的生态环境要求	3

3	本市水产养殖基本概况	3

3.1	行业规模现状	3

3.2	水产养殖排放现状	5

3.3	水产养殖尾水治理技术	7

4	标准制订基本原则及主要技术内容	9

4.1	标准制订基本原则	9

4.2	标准结构框架	9

4.3	标准适用范围	10

4.4	术语和定义	10

4.5	排放控制要求	11

4.6	监测项目的选择	11

4.7	监测项目排放限值的确定及制定依据	12

4.8	限值与现行其他标准比较	19

4.9	结果判定	22

4.10	实施与监督	22

5	国内外相关标准情况	23

5.1	国外相关法律法规和标准	23

5.2	国内相关法律法规和标准	24

6	实施本文件的环境效益及经济技术分析	26

6.1	达标排放技术分析	26

6.2	环境效益分析	28

6.3	市场影响分析	28

7	标准实施建议	28

# 项目背景

## 任务来源

2019年以来，生态环境部、农业农村部、自然资源部等相关部门分别印发《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》《”十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》等一系列文件，要求各地加快制定养殖尾水排放地方标准，加强水产养殖尾水监测，规范工厂化水产养殖尾水排污口设置。目前，2007年发布的《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）已不完全符合本市水产养殖管理现状，随着《上海市养殖水域滩涂规划（2018-2035年）》出台，亟需结合新一轮水产养殖产业布局和规模，制定地方性水产养殖尾水排放标准，明确池塘养殖尾水的排放控制要求、监测要求、结果判定、实施与监督等，推动水产养殖业绿色健康发展。

## 编制过程

### 立项论证

2021年6月，本市《池塘养殖尾水排放标准》列入2021年上海市地方标准制修订项目计划，由上海市生态环境局牵头组织制订。2021年9月，标准编制单位开展了《池塘养殖尾水排放标准》项目立项答辩。2021年10月，按照国家有关文件要求，标准名称调整为《水产养殖尾水排放标准》。项目编制单位按照生态环境部关于《地方水产养殖业水污染物排放控制标准制定技术导则》（征求意见稿）要求，从研究思路、技术路线、水产养殖概况调研、水产养殖尾水排放现状调研与监测、水产养殖污染防控现状调研、市内外相关排放标准现状、尾水污染物控制项目的确定以及标准验证、组织管理、进度安排、资金管理、影响评估、标准宣贯等方面对标准研制制定了具体方案。2021年12月，市生态环境局、市农业农村委专题听取标准编制总体框架和工作计划安排，正式启动标准编制工作。

### 数据收集和跟踪监测

1、分析本市水产养殖行业现状。重点调查本市水产养殖业的基本底数信息，包括养殖单位、养殖面积、品种、规模、模式和分布等，建立本市水产养殖业基础信息数据库。

2、收集整理历史监测数据。数据分别来源于编制单位开展的全市水产养殖业污染调查、金泽水源地及其他区域典型水产养殖场水质监测以及在本市养殖区域近五年各区水产养殖持续监测。

3、开展典型养殖场跟踪监测。根据不同养殖品种和养殖模式的生产特点，从2021年7月起，编制单位对水产养殖尾水开展补充监测和跟踪监测，并对典型水产养殖场尾水排放开展了连续监测。

### 调研工作

编制单位按照总体工作安排，同步开展了各项交流调研工作：全面收集有关水产养殖业的行业概况和污染防治的相关文献以及国内外水产养殖行业相关的环保法规和标准等资料；加强与相关主管部门的沟通，多次向上海市生态环境局和上海市农业农村委员会汇报标准编制工作进展情况。

### 标准编制

在此基础上，以资料调研、历史数据分析及跟踪监测为依据，通过实地调研和调查走访，确定了本文件的水污染物控制项目、指标限值等内容，依据《标准化工作导则基本信息 第 1 部分:标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009），编写形成了标准文本及编制说明初稿。

2022年4月-6月，编制单位多次召开线上线下工作讨论会，修改完善《水产养殖尾水排放标准（初稿）》。

2022年7月13日，编制单位组织召开了《水产养殖尾水排放标准（初稿）》专家讨论会，就水产养殖尾水污染物排放现状、水产养殖排污口规范化设置等问题进行咨询和讨论，形成《水产养殖尾水排放标准（讨论稿）》。

2022年7月-9月，市生态环境局和市农业农村委多次听取水产养殖尾水排放标准编制进展情况，经修改完善形成《水产养殖尾水排放标准（征求意见稿）》。

# 标准制订的必要性分析

## 国家及生态环境主管部门的相关要求

为了加大水产养殖污染治理，加快推进水产养殖业绿色发展，2019年1月，农业农村部、生态环境部、自然资源部等十部委联合印发《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，明确提出要推进养殖尾水治理，推动出台水产养殖尾水污染物排放标准，推动养殖尾水资源化利用或达标排放等。2021年11月，中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，要求持续打好农业农村污染治理攻坚战，规范工厂化水产养殖尾水排污口设置，在水产养殖主产区推进养殖尾水治理。2021年12月，生态环境部、国家发展改革委、财政部等七部门印发《”十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，要求加快制定养殖尾水排放地方标准，规范工厂化养殖企业尾水排放监管。2022年1月，生态环境部、农业农村部、住房和城乡建设部等五部门联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》，进一步提出要依法加快制定出台水产养殖业水污染物排放控制标准，加强水产养殖尾水监测，规范工厂化水产养殖尾水排污口设置。2022年1月，推动长江经济带发展领导小组办公室印发《“十四五”长江经济带农业面源污染综合治理实施方案》，要求制定地方水产养殖尾水排放标准，加强水产健康养殖减排设施设备建设，推进养殖尾水达标排放。

## 国家有关产业政策及行业发展规划中的生态环境要求

2019年1月，农业农村部会同生态环境部、自然资源部、国家发展改革委等九部门联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，强调以实施乡村振兴战略为引领，以满足人民对优质水产品和优美水域生态环境的需求为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以减量增收、提质增效为着力点，加快构建水产养殖业绿色发展的空间格局、产业结构和生产方式，推动我国由水产养殖业大国向水产养殖业强国转变。为贯彻落实国家有关工作要求，农业农村部在“十四五”期间将重点组织实施生态健康养殖模式示范推广、养殖尾水治理模式推广、水产养殖用药减量、配合饲料替代幼杂鱼和水产种业质量提升等水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”。在开展养殖尾水治理模式推广行动中，将以集中连片规模化养殖为重点，推广应用多种形式的水产养殖尾水处理技术模式，促进实现水产养殖尾水资源化综合利用或达标排放。

# 本市水产养殖基本概况

## 行业规模现状

根据《上海农村统计年鉴》以及本市相关统计与调查数据，截止2020年，本市市域内淡水养殖面积为19.49万亩，主要分布于崇明区东部和西部、奉贤区的中部、青浦区的西南部，其他区仅有少量分布。

表3-1   2010~2020年上海市水产养殖现状

| 年份 | 养殖面积（万亩） | 单位面积产量（kg/亩） | 水产品产量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 33.14 | 439.33 | 14.56 |
| 2011 | 31.55 | 469.74 | 14.82 |
| 2012 | 29.54 | 498.92 | 14.74 |
| 2013 | 28.28 | 525.03 | 14.85 |
| 2014 | 27.51 | 528.45 | 14.54 |
| 2015 | 26.2 | 538.13 | 14.1 |
| 2016 | 25.63 | 552.04 | 14.15 |
| 2017 | 24.47 | 606.8 | 14.85 |
| 2018 | 23.12 | 599.06 | 13.85 |
| 2019 | 21.32 | 592.40 | 12.63 |
| 2020 | 19.49 | 609.54 | 11.88 |

### 水产养殖分布概况

根据《上海市养殖水域滩涂规划（2018-2035年）》，上海市域内水产养殖片区共计2767个，其中30亩以下片区1294个，30-100亩片区993个，100-300亩片区350个，300亩以上片区130个。其中300亩以上片区规模占比达44%，个数占比仅5%，30-100亩片区规模占比达36%，个数占比23%。

### 水产养殖主要产品状况

截止2020年，本市水产品总产量11.89万吨，较2019年减少6.7%。水产养殖品种较为丰富，除了常规养殖鱼类青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼外，还有众多的名特优产品，包括绒螯蟹、南美白对虾、基围虾、甲鱼、泥鳅、海参、鲟鱼、小龙虾等。

### 水产养殖尾水治理概况

上海市积极贯彻落实水产绿色健康养殖“五大行动”,持续加强渔业科技创新和服务工作，不断推进水产养殖行业绿色发展。截至2021年，本市水产养殖场已建及正在建设的养殖尾水治理设施面积达8.6万亩。

表3-2  2019~2021年本市水产养殖场尾水治理情况

| 区 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦东新区 |  | 2350.5 | 993.1 | 418.1 |
| 闵行区 |  |  | 286.5 | 175.6 |
| 嘉定区 |  |  | 611 | 404 |
| 宝山区 |  |  | 37.5 | 66 |
| 奉贤区 |  | 2087.3 | 2080 | 2153.36 |
| 松江区 |  | 815 | 643.4 | 1200 |
| 金山区 |  | 3604 | 3401.65 | 3654.59 |
| 青浦区 | 510 | 1958 | 4703.6 | 6157.3 |
| 崇明区 | 660 | 18674.5 | 15800.6 | -5435 |
| 光明 |  |  | 3028 | 4946 |
| 合 计（亩） | 1170 | 28952.3 | 31585.35 | 24537.55 |

## 水产养殖排放现状

### 历史数据

根据本市主要养殖品种规模现状，编制单位监测并整理了2017年5月至2021年6月淡水鱼、南美白对虾以及中华绒螯蟹等品种（类）池塘水质数据（数据监测时间覆盖各养殖品种的放养期、生长期及捕捞期），数据来源情况见表3-3。

表3-3  养殖水质监测数据来源统计

| 品种（类） | 样品数（个） | 来源 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淡水鱼 | 905 | 崇明283个、青浦294个、奉贤72个、浦东97个、金山89个、松江70个 | 2017.5-2021.6 |
| 南美白对虾 | 556 | 崇明18个、青浦48个、奉贤311个、浦东80个、金山77个、松江22个 | 2017.5-2021.6 |
| 中华绒螯蟹 | 693 | 崇明503个、青浦66个、奉贤26个、浦东25个、金山26个、松江47个 | 2017.5-2021.6 |

表3-4  2017-2021年本市养殖水质监测结果

| 养殖类型 | 监测项目 | 范围 （mg/L） | 均值（mg/L） | 区间值占比 |  | 样品数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 区间 | 数据占比 （%） |  |
| 池塘养殖 | 悬浮物 | 4～330 | 66.99 | ≤50 | 41.21 | 199 |
|  |  |  |  | ≤100 | 83.42 |  |
|  | 氨氮 | 0.001～6.294 | 0.536 | ≤0.5 | 71.40 | 2154 |
|  |  |  |  | ≤1.0 | 85 |  |
|  | 总氮 | 0.09～29.12 | 2.98 | ≤3.0 | 65.83 | 2154 |
|  |  |  |  | ≤5.0 | 83.98 |  |
|  | 总磷 | 0.01～5.76 | 0.32 | ≤0.5 | 84.59 | 2154 |
|  |  |  |  | ≤1.0 | 94.48 |  |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.50～69.46 | 9.97 | ≤15.0 | 85.42 | 2154 |
|  |  |  |  | ≤25.0 | 97.40 |  |

### 跟踪监测

自2021年8月以来，编制单位已开展了水产养殖生长期、捕捞期及同期尾水排放监测工作。针对上海主要水产养殖品种，跟踪监测养殖场200家，其中，大宗淡水鱼养殖场80家、南美白对虾养殖场60家、中华绒螯蟹养殖场60家，主要涉及崇明区、奉贤区、青浦区、浦东新区、金山区和松江区。

表3-5  本市养殖水质跟踪监测站位布设表（家）

| 品种 | 崇明区 | 奉贤区 | 青浦区 | 浦东新区 | 金山区 | 松江区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淡水鱼 | 26 | 6 | 26 | 8 | 8 | 6 | 80 |
| 南美白对虾 | 2 | 32 | 6 | 10 | 8 | 2 | 60 |
| 中华绒螯蟹 | 44 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 60 |
| 合计 | 72 | 40 | 38 | 20 | 18 | 12 | 200 |

1、生长期（2021.7~2021.9）

以《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）为判定依据，生长期池塘水环境中总磷及高锰酸盐指数总体状况较好，对标二级标准达标率在90%以上，悬浮物、总氮对标二级标准达标率在80%以上。

表3-6  本市生长期养殖水质监测结果统计表

| 监测项目 | 样品数（个） | 范围（mg/L） | 均值（mg/L） | 中位数（mg/L） | 一级 限值 | 达标率 （%） | 二级 限值 | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 200 | 1~434 | 65.32 | 56 | ≤50 | 45 | ≤100 | 85.50 |
| 总氮 | 200 | 0.41~13.80 | 2.97 | 2.44 | ≤3.0 | 62 | ≤5.0 | 87 |
| 总磷 | 200 | 0.04~6.18 | 0.47 | 0.28 | ≤0.5 | 75.50 | ≤1.0 | 90.50 |
| 高锰酸盐指数 | 200 | 2.10~21.84 | 7.28 | 6.40 | ≤15 | 97 | ≤25 | 100 |
| 氨氮 | 198 | 0.04~7.87 | 1.18 | 0.93 | / | / | / | / |

2、捕捞期（2021.10~2021.12）

以《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）为判定依据，捕捞期池塘水环境中总磷及高锰酸盐指数总体状况较好，对标二级标准达标率在90%以上，捕捞期在鱼类扰动作用下，水环境中悬浮物对标二级标准达标率仅75%。

表3-7  本市捕捞期养殖水质监测结果统计表

| 监测项目 | 样品数（个） | 范围（mg/L） | 均值（mg/L） | 中位数（mg/L） | 一级 限值 | 达标率 （%） | 二级 限值 | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 176 | 10~508 | 82.18 | 56 | ≤50 | 43.18 | ≤100 | 75 |
| 总氮 | 176 | 0.48~13.31 | 3.20 | 2.56 | ≤3.0 | 57.95 | ≤5.0 | 88.07 |
| 总磷 | 176 | 0.04~8.37 | 0.46 | 0.26 | ≤0.5 | 76.70 | ≤1.0 | 93.75 |
| 高锰酸盐指数 | 176 | 3.02~29.30 | 8.63 | 7.32 | ≤15 | 92.05 | ≤25 | 98.86 |
| 氨氮 | 176 | 0.01~6.90 | 1.21 | 0.83 | / | / | / | / |

3、尾水排放监测（2021.8~2022.1）

以《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）为判定依据，池塘尾水排放监测中总磷及高锰酸盐指数总体状况较好（图3-4），对标二级标准达标率在90%以上，捕捞期在鱼类扰动作用下，水环境中悬浮物浓度对标二级标准达标率仅74%，总氮达标率为86.5%。

表3-8  本市养殖尾水排放水质监测结果统计表

| 监测项目 | 样品数（个） | 范围（mg/L） | 均值（mg/L） | 中位数（mg/L） | 一级 限值 | 达标率 （%） | 二级 限值 | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 200 | 4~680 | 86 | 61 | ≤50 | 41.50 | ≤100 | 74 |
| 总氮 | 200 | 0.43~14.10 | 3.10 | 2.46 | ≤3.0 | 58 | ≤5.0 | 86.50 |
| 总磷 | 200 | 0.038~7.56 | 0.47 | 0.23 | ≤0.5 | 74.50 | ≤1.0 | 92 |
| 高锰酸盐指数 | 200 | 2.20~26.95 | 8.12 | 7.17 | ≤15 | 94.50 | ≤25 | 99 |
| 氨氮 | 197 | 0.003~5.31 | 1.11 | 0.75 | / | / | / | / |

## 水产养殖尾水治理技术

通过对养殖池塘进行标准化改造，并利用物理、化学及生物等水质净化措施，构建生态沟渠和净化池塘等净化湿地作为尾水处理设施，对水产养殖尾水实施水质净化，实行循环水养殖，大幅减少养殖用水的排放，保护水域生态环境。依据《上海市水产养殖尾水排放操作规程（试行）》，本市尾水治理设施面积占到养殖区域面积的7%～12%，具体视养殖品种及产量而定。目前，本市池塘污染防治技术目前大致可分为三种尾水净化处理方式：

### “三池两坝”模式

该模式是目前应用较多的模式，俗称“三池两坝”或“三区两坝”净化模式，属于尾水异地净化模式。该模式为农业农村部2019年主推技术中的第58项技术—淡水水产养殖尾水生态化综合治理技术，相对较成熟，已有较广泛的应用。该模式将部分养殖池塘进行改造，用于沉淀、过滤、曝气、生物净化等，净化的水在符合排放要求后排入外部河流，或再次进入养殖池塘进行循环利用。工艺流程图如下：

图3-1   “三池两坝”净化模式流程图

### 人工湿地模式

复杂的大规模养殖区域可选用尾水人工湿地生态净化模式，包括表面流、水平潜流、垂直潜流等人工湿地模式。该模式主要通过将生态塘渠、潜流或表面流人工湿地组合成为一个生态处理系统来净化养殖尾水，净化效果明显，而且通过人工湿地等生态手段，改善了周边景观环境，通常为城镇生活污水、城镇污水处理厂出水净化处理所采用，但建设和维护成本均较高。具体建设要求可参照国家《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）等要求。

简易表面人工湿地模式：该模式通过将池塘、沟渠改造为表面流人工湿地，构建水生态处理系统，利用水生动植物和微生物的物理、化学、生物三重协同作用来净化养殖尾水，是一种人工构造的强化湿地污水处理功能的系统。该模式改造工程量相对较少，仅需对养殖场地的沟渠和部分池塘进行生态化改造，实现人工湿地净化功能，因此投入相对较少；而且净化能力较弱，主要适用于河蟹养殖区域，或养殖产量不高的青虾养殖池塘，鱼类养殖塘口不适用本模式。沟渠和净化塘参考“三池两坝”模式中的生物净化池构建方式，在修整的基础上，种植各类水生植物或搭建浮床，放养鲢鳙、贝类等滤食性生物，挂毛刷固着微生物等。在沟渠进入净化塘时修筑一道溢流坝，将排水沟渠与净化塘隔开。

### 原位净化模式

不具备构建异地净化系统空间或条件的零散养殖池塘，可采用原位净化方式进行治理。原位净化主要采用微生物、水生植物、滤食性水生动物套放在养殖池塘中，利用其代谢作用，降解和吸收水体有机物和氮磷营养盐，进而达到净化水质的目的。具体应用可参照农业农村部2019年主推技术中的第57项技术“池塘‘鱼-水生植物’生态循环技术”执行。

### 其他

上述几种净化模式去除营养物质的能力：复杂人工湿地≥四池三坝＞三池两坝＞简易表面流人工湿地＞原位净化。规模大的养殖片区，除了建设整体养殖尾水净化循环系统外，建议再分成若干个小区，每个小区单独建设尾水净化处理系统，既可以小区内单独循环，也可以纳入整体片区循环，实现“小区小循环，整体大循环”。对于青虾养殖品种采用栽种水草、低密度放养的模式，在养殖过程中通过营造生态仿天然水域的生长环境，投入营养物质大部分可循环利用，基本可实现达标排放，发挥自身原位净化作用。

# 标准制订基本原则及主要技术内容

## 标准制订基本原则

### 生态优先原则

以本市水环境质量改善为核心目标，分析水产养殖业污染物排放负荷及其影响，从合理推进各类污染源减排的角度，明确管控对象，提出控制要求。

### 适用可行原则

逐步加强水产养殖业水污染物排放控制要求，基于技术经济评估和产业发展规划，合理设置排放限值水平，研究提出适于本市的标准实施与监督管理方式。

## 标准结构框架

标准主要包括以下内容：

（一）范围

（二）规范性引用文件

（三）术语和定义

（四）排放控制要求

（五）监测要求

（六）结果判定

（七）实施与监督

## 标准适用范围

本标准为强制性标准。《标准化法》第十条规定“强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。”“法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。”《环境保护法》第十六条规定“对国家污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。”《水污染防治法》第十四条规定“对国家水污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物排放标准”《环境标准管理办法》第五条规定“环境质量标准、污染物排放标准和法律、行政法规规定必须执行的其他环境标准属于强制性环境标准，强制性环境标准必须执行……”上述法规明确了地方水污染物排放标准的强制执行性质。

本文件将上海市水产养殖尾水排放行为纳入监管范围，故规定“本文件适用于上海市市域范围内池塘养殖、工厂化养殖等封闭式淡水养殖尾水排放”。根据《上海农村统计年鉴》，本市市域范围内养殖模式为淡水养殖，其中池塘养殖面积占93%，湖泊河沟养殖面积占7%。因开放性水体养殖产生的污染物能及时得到扩散、稀释，不存在集中排放，因此本文件不适用在开放性水体中进行养（增）殖的水域，如网箱养（增）殖、网围养（增）殖等。

根据《上海市养殖水域滩涂规划（2018-2035年）》，上海市域范围内封闭式水产养殖片区共计2767个，其中30亩以下片区1294个，30-100亩片区993个，100-300亩片区350个，300亩以上片区130个。从规模占比上看，30亩以下占全市水产养殖面积的8%，30亩以上占23%，100亩以上占68%。

## 术语和定义

### 封闭式水产养殖

在相对封闭水系的池塘养殖场、工厂化养殖场、育苗场等开展的水产养殖方式。其中，池塘水产养殖指利用人工开挖或天然的露天池塘进行的水产养殖；工厂化水产养殖指在室内养殖池中通过控制养殖水体的温度、光照、溶解氧等因素进行的水产养殖。

### 养殖尾水

池塘养殖、工厂化养殖等养殖活动向地表水水域排放不再使用的养殖水。

定义主要参考《水产养殖术语》（GB/T 22213-2008）、《国家水污染物排放标准制订技术导则》（HJ 945.2-2018）和江苏、海南、湖南等地已发布的水产养殖尾水排放标准中相关定义。

养殖单位内部及周边沟渠，包括一些村属的小型沟渠，如果跟外界公共水域不直接连通（比如有闸坝等隔断），则不属于外界公共水域。

## 排放控制要求

本文件参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）水域功能划分受纳水域类别，这也是目前国内现行有效的各类排放标准大多采用的方法。GB 3838-2002提及的“珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场、鱼虾类越冬场、洄游通道””等功能水域在本市市域范围内未涉及，故本文件对功能水域的分类是针对受纳水域，养殖尾水排放去向为上海市域内的所有地表水水域。依据生态环境保护工作要求、行业发展需求和管理要求以及本市水产养殖现状，结合调研资料和数据，排入本市全域范围内所有地表水水域的养殖尾水规定执行排放限值。

## 监测项目的选择

目前国内水产养殖尾水排放标准采用的监测项目主要包括：悬浮物、pH、化学需氧量(CODMn)、生化需氧量(BOD5)、锌、铜、总磷、总氮、硫化物、总余氯等。根据调研资料和数据，结合生态环境保护工作要求、水产养殖排污特征及监测结果，科学设立适用于本市水产养殖尾水排放的污染物监测项目，主要依据如下：

1、调查与监测结果显示，本市水产养殖主要投入品为N、P等物质，生产过程中产生的主要污染物主要以N、P为主的富营养化污染物，因此悬浮物、pH、高锰酸盐指数（化学需氧量，CODMn）、总磷（以P计）、总氮（以N计））、氨氮（以N计））是水产养殖尾水中的主要成分。基于此，选择上述6种项目作为监测指标。

2、从文件实施成本和效率考虑，未将铜、锌纳入监测指标。随着技术进步，出现了绿色生态、可降解的替代品，铜锌制剂使用量大幅下降，监测数据表明铜、锌超标现象已基本消失。

3、考虑到标准实施成本和效率，本文件选择化学需氧量（CODMn）作为监测项目，应用更普遍，可操作性更强，不再将生化耗氧量（BOD5）纳入。

4、在养殖过程中，养殖户通常都会将溶氧保持在5mg/L以上，产生硫化物的几率很小。因此，没有将硫化物作为监测项目的必要。

5、在水产养殖过程中，通常会使用含氯制剂进行水体消毒。据有关资料显示，含氯制剂在48h内基本得以降解，因此对环境影响负荷可以忽略。另外，含氯制剂主要作用是对养殖水体进行消毒，以促进养殖品种生长，所以都是在养殖期间（主要生长阶段）使用，而在捕捞排水前通常不会再使用。目前可替代氯制剂的消毒药品品种繁多，含氯制剂只是其中一种。因此，总余氯监测意义不大。

## 监测项目排放限值的确定及制定依据

### 标准限值确定原则

标准限值确定应符合国家、地方以及行业管理水环境质量和当地经济技术条件现状，符合行业和地方相关水污染物排放标准。标准限值确定要有利于推动产业结构优化调整、水产技术进步、规范管理、科学养殖，引领绿色、低碳、循环发展。标准控制项目确定应考虑可能存在的风险，做到客观公正、体系协调、合理可行。

### 养殖尾水排放限值的确定

目前，国家层面具有参考性的标准包括《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007），地方层面具有参考性的标准包括海南省《水产养殖尾水排放要求》（DB46/T 475-2019）、湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）、江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）等；依据上述相关排放标准和统计、监测数据、国家相关环境保护政策及社会经济发展条件，拟定养殖尾水排放限值（详见表4-1）。

表4-1  本文件水产养殖尾水排放限值

| 序号 | 项目 | 拟定限值 | 参照依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤85 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准≤70、二级标准≤200、三级标准≤400； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准≤20、二级标准≤30、三级标准≤50； 《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）一级标准≤50、二级标准≤100； 海南省《水产养殖尾水排放要求》（DB46 T 475-2019）一级标准≤45、二级标准≤90； 湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）一级标准≤45、二级标准≤90； 江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）一级标准≤40、二级标准≤85。 |
| 2 | pH | 6.0～9.0 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）均为6～9； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）均为6～9； 《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）均为6.0～9.0； 海南省《水产养殖尾水排放要求》（DB46 T 475-2019）均为6.0～9.0； 湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）均为6.0～9.0； 江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）均为6.0～9.0。 |
| 3 | 总氮，mg/L | ≤5.0 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准≤20； 《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）一级标准≤3.0、二级标准≤5.0； 海南省《水产养殖尾水排放要求》（DB46/T 475-2019）一级标准≤3.0、二级标准≤5.0； 湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）一级标准≤2.5、二级标准≤5.0； 江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）一级标准≤3.0、二级标准≤6.0。 |
| 4 | 总磷，mg/L | ≤0.8 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准≤1.5、二级标准≤3、三级标准≤5； 《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）一级标准≤0.5、二级标准≤1.0； 海南省《水产养殖尾水排放要求》（DB46/T 475-2019）一级标准≤0.5、二级标准≤1.0； 湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）一级标准≤0.4、二级标准≤0.8； 江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）一级标准≤0.4、二级标准≤0.8。 |
| 5 | 高锰酸盐指数，mg/L | ≤25.0 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准≤100（铬法）； 《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）一级标准≤15、二级标准≤25； 海南省《水产养殖尾水排放要求》（DB46/T 475-2019）一级标准≤15、二级标准≤25； 湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）一级标准≤15、二级标准≤25； 江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）一级标准≤15.0、二级标准≤25.0。 |
| 6 | 氨氮，mg/L | ≤2.0 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准≤8（水温高于12℃），≤15（水温低于12℃）； 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准≤25； 江苏省《太湖流域水产养殖水排放要求》（DB32/T 1705-2018）一级标准≤1.5、二级标准≤2.0。 |

1、悬浮物

根据养殖池塘生长期、捕捞期、尾水监测及典型养殖场尾水监测数据的结果，养殖水中悬浮物浓度波动较大，其主要为残饵、浮游生物及养殖生物排泄物等物质。悬浮物在生长期浓度范围为1~434 mg/L，捕捞期浓度范围为10~508 mg/L，尾水监测浓度范围为4~680 mg/L，典型养殖场尾水监测浓度范围为2~82 mg/L，区间值占比情况见表4-3。参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）、湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）、江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）以及养殖主体的调查结果，拟确定排放浓度限值为85 mg/L。

表4-2 悬浮物浓度各区间值占比情况

| 区间（mg/L） | ≤50 | ≤85 | ≤100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长期 | 45.00% | 79.00% | 85.50% |
| 捕捞期 | 43.18% | 69.89% | 75.00% |
| 尾水监测 | 41.50% | 66.00% | 74.00% |
| 典型养殖场尾水监测 | 87.72% | 100.00% | 100.00% |

图4-1 悬浮物浓度累积相对频率分布图

养殖尾水中悬浮物质可以通过设置沉淀池，并在沉淀池中放养滤食性生物等方式来达到降解的目的。养殖尾水处理设施对尾水中的悬浮物有良好的去除功能，尾水经处理后悬浮物一般均小于85 mg/L，能够满足本文件中规定的排放限值要求。

2、pH

在国内外大多数污水排放标准中，pH排放限值大多在6～9之间。另外，根据典型养殖场尾水监测的调查结果，尾水水样中pH值在7.35～10.08之间， pH≤9占比为88.71%，并且pH值在此范围内对受纳水体和周围环境不会造成危害，也有利于生物生长。本文件拟确定pH排放限值为6～9。

3、总氮

在高密度、集约化池塘养殖过程中产生的残饵、粪便、代谢物等在降解过程中会导致养殖水体中有机物浓度升高。从监测数据可知，总氮在生长期浓度范围为0.41~13.80 mg/L，捕捞期浓度范围为0.48~13.31 mg/L，尾水监测浓度范围为0.43~14.10 mg/L，典型养殖场尾水监测浓度范围为0.43~4.72 mg/L，区间值占比情况见表4-4，通过养殖尾水设施进行综合处理可有效降低尾水中总氮排放浓度。参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）、湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020）、江苏省《水产养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021）以及养殖主体的调查结果，确定排放浓度限值为5.0 mg/L。

表4-3 总氮浓度各区间值占比情况

| 区间（mg/L） | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长期 | 62.00% | 79.50% | 87.00% |
| 捕捞期 | 57.95% | 72.16% | 88.07% |
| 尾水监测 | 58.00% | 74.50% | 86.50% |
| 典型养殖场尾水监测 | 96.83% | 96.83% | 100.00% |

图4-2 总氮浓度累积相对频率分布图

4、总磷

从监测数据分析可知，总磷在生长期浓度范围为0.04~6.18 mg/L，捕捞期浓度范围为0.04~8.37 mg/L，尾水监测浓度范围为0.038~7.56 mg/L，典型养殖场尾水监测浓度范围为0.016~0.61 mg/L，区间值占比情况见表4-5。参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）以及养殖主体的调查结果，确定排放浓度限值为0.8 mg/L。

表4-4 总磷浓度各区间值占比情况

| 区间（mg/L） | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长期 | 75.50% | 87.50% | 90.50% |
| 捕捞期 | 76.70% | 88.64% | 93.75% |
| 尾水监测 | 74.50% | 85.00% | 92.00% |
| 典型养殖场尾水监测 | 96.77% | 100.00% | 100.00% |

图4-3 总磷浓度累积相对频率分布图

5、高锰酸盐指数

高锰酸盐指数在生长期浓度范围为2.10~21.84 mg/L，捕捞期浓度范围为3.02~29.30 mg/L，尾水监测浓度范围为2.20~26.95 mg/L，典型养殖场尾水监测浓度范围为2.38~11.70 mg/L，区间值占比情况见表4-6。参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）以及养殖主体的调查结果，确定排放浓度限值为25.0 mg/L。

表4-5 高锰酸盐指数浓度各区间值占比情况

| 区间（mg/L） | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长期 | 97.00% | 99.50% | 100.00% |
| 捕捞期 | 92.05% | 97.16% | 98.86% |
| 尾水监测 | 94.50% | 97.50% | 99.00% |
| 典型养殖场尾水监测 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

图4-4 高锰酸盐指数累积相对频率分布图

6、氨氮

池塘养殖生产过程中，氨氮是影响养殖产量的重要因素，也是河道水质考核重要指标之一。氨氮在生长期浓度范围为0.04~7.87 mg/L，捕捞期浓度范围为0.01~6.90 mg/L，尾水监测浓度范围为0.003~5.31 mg/L，典型养殖场尾水监测浓度范围为0.002~1.34 mg/L，区间值占比情况见下表。参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、江苏省《太湖流域池塘养殖水排放要求》（DB32/T 1705-2018）以及养殖主体的调查结果，确定排放浓度限值为2.0 mg/L。

表4-6 氨氮浓度各区间值占比情况

| 区间（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长期 | 53.54% | 74.24% | 85.86% |
| 捕捞期 | 57.39% | 71.59% | 80.11% |
| 尾水监测 | 60.41% | 72.08% | 81.22% |
| 典型养殖场尾水监测 | 95.16% | 100.00% | 100.00% |

图4-5 氨氮累积相对频率分布图

## 限值与现行其他标准比较

### 与国家相关标准比较

《水产养殖尾水排放标准》排放限值整体严于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的其他排污单位要求和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的排放要求。

表4-7 水产养殖排放限值与国家相关标准比较

| 序号 | 项目 | 《水产养殖尾水排放标准》 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限值 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级A | 一级B | 二级 |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤85 | ≤70 | ≤150 | ≤400 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
| 2 | pH | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 |  |  | 6.0～9.0 |  |  |
| 3 | 总氮（以N计），mg/L | ≤5.0 |  |  |  | ≤15 | ≤20 |  |
| 4 | 总磷（以P计），mg/L | ≤0.8 |  |  |  | ≤1 | ≤1.5 | ≤3 |
| 5 | 高锰酸盐指数，mg/L | ≤25.0 | ≤100（铬法） | ≤150（铬法） | ≤500（铬法） | ≤50（铬法） | ≤60（铬法） | ≤100（铬法） ≤150（铬法） |
| 6 | 氨氮（以N计），mg/L | ≤2.0 | ≤15 | ≤25 |  | ≤5（8） | ≤8（15） | ≤25（30） |

### 与行业标准比较

《水产养殖尾水排放标准》排放限值和行业标准《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）比较见下表。

表4-8 水产养殖排放限值与行业标准比较

| 序号 | 项目 | 《水产养殖尾水排放标准》 | 《淡水水产养殖水排放要求》（SC/T9101-2007） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限值 | 一级 | 二级 |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤85 | ≤50 | ≤100 |
| 2 | pH | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 |  |
| 3 | 总氮（以N计），mg/L | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 4 | 总磷（以P计），mg/L | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 5 | 高锰酸盐指数，mg/L | ≤25.0 | ≤15 | ≤25 |
| 6 | 氨氮（以N计），mg/L | ≤2.0 | / | / |

### 与其他省市标准比较

《水产养殖尾水排放标准》排放限值和江苏省、海南省以及湖南省标准比较见下表。

表4-9 水产养殖排放限值与其他省市标准比较

| 序号 | 项目 | 《水产养殖尾水排放标准》 | 《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/ 4043-2021） |  | 《水产养殖尾水排放要求》（DB46/T 475-2019） |  | 《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/ 1752-2020） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限值 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤85 | ≤40 | ≤85 | ≤45 | ≤90 | 45 | 90 |
| 2 | pH | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 |  | 6.0～9.0 |  | 6.0～9.0 |  |
| 3 | 总氮（以N计），mg/L | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | 2.5 | 5.0 |
| 4 | 总磷（以P计），mg/L | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.4 | 0.8 |
| 5 | 高锰酸盐指数，mg/L | ≤25.0 | ≤15 | ≤25 | ≤15 | ≤25 | 15 | 25 |
| 6 | 氨氮（以N计），mg/L | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |

### 4.9监测要求

4.9.1采样要求

水产养殖是泥底质池塘，水体流动会带来底部沉积物的扰动，引起悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数等富营养化指标的上升；同时养殖水体中富含浮游植物，光合作用和呼吸作用强烈，会引起水体pH的剧烈波动，高温季节往往会超过10。对此，本文件规定养殖尾水水质采样点应设置在尾水处理末端的排口位置，养殖尾水经过净化处理后，水质各项指标相对比较稳定。（1）水质采样点可设置为竖井、取样阀门、明渠等，露天开放并设置安全防护措施，防止排口被损坏和人畜落入。对明渠式监测点，应按安全防护要求在四周设置防护栏杆和安全警示；对竖井式监测点，应设置防护井盖，应有防破坏的警示标志；（2）在直接排口处或净化末端（如生态塘、洁水池、净水受纳区等）不宜种植沉水植物，避免引起pH等指标的大幅波动。

养殖尾水样品采集应根据水产养殖品种的产排污特征进行分类管理，鱼类、蟹类养殖尾水样品采集时间在10月~第二年2月，虾类养殖尾水样品采集时间在9月~10月。

4.9.2 测定方法

本文件监测项目测定分析方法见下表，依据的检测方法标准均是现行国标（或推荐性标准）、行标，更新后的检测标准经检验检测机构确认后同样适用。检测方法的确定，参考了SC/T 9101-2007规定的方法以及更新后的检测方法，并进行了补充。因引用的检测方法对最低检测限度的评判指标各有不同，有检出限、检测下限、最低检测浓度等，参考其他排放标准，本版标准中取消“检测下限”项目。对于存在多种检测方法的项目，仲裁方法以所列第一项检测方法为准。

表4-10 养殖尾水水质测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物(SS) | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901 |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147 |
| 3 | 总氮 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
|  |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
| 4 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
|  |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892 |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |

4.8.2.3 其他要求

与尾水排放口有关的计量装置、监控装置、标志牌、环境信息等公开设施，均按生态环境保护设施进行监督管理。配有污染物处理设施的相关水产养殖单位或养殖户，应建立专门的管理制度，安排人员开展建设、管理和维护，不得擅自拆除、移动和改动。

## 结果判定

本文件采用单因子评价方法，当监测项目单项超标，即判定为不符合排放标准。

## 实施与监督

### 实施时间

本文件制定对本市水产养殖提出了更高要求，需要预留一定缓冲期让行业去适应新形势，以确保标准顺利落地实施。本文件规定“现有水产养殖尾水排放自2024年6月1日起执行”，同时规定“新（改、扩）建的水产养殖尾水排放自本文件实施之日起执行”。新（改、扩）建池塘指全新开挖的池塘以及当前按池塘生态化改造要求进行改（扩）建的池塘。

### 实施监督

根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）第九条规定“县级以上人民政府环境保护主管部门对水污染防治实施统一监督管理。县级以上人民政府水行政、国土资源、卫生、建设、农业、渔业等部门以及重要江河、湖泊的流域水资源保护机构，在各自的职责范围内，对有关水污染防治实施监督管理”。根据《上海市环境保护条例》（2022年修订）第七条规定“市生态环境行政主管部门对本市环境保护实施统一监督管理，加强环境规划、标准制定和执法工作。本市发展改革、经济信息化、交通、公安、住房城乡建设、规划资源、水务、农业农村、市场监管、绿化市容、城管执法、应急等相关行政管理部门，按照职责分工负责本领域、本行业的生态环境保护、污染防治和监督管理工作，并在相关规划、政策、计划制定和实施中落实绿色发展和环境保护要求”。

# 国内外相关标准情况

## 国外相关法律法规和标准

### 美国

1992年美国国会要求美国环境保护署（USEPA）建立一套可持续的环保行动计划。1997年环保协会公布了名为“水污染：美国水产养殖的环境影响”的报告。在该报告中环保协会建议美国政府在“清洁水法（cleanwater）”中增加对水产养殖污染控制的内容。2000年1月USEPA开始制定规则以规范商业或公共水产养殖，减少环境污染问题。其中BMP（Best Management Practice，最佳管理措施）是一个最突出的亮点。2001年USEPA、美国国家研究、教育、推广农业合作部及密西西比州立大学联合制定了一个指导性的文件草案，对各种减轻水产养殖对环境影响的管理实践作了总结。该草案经过广泛审查后，USEPA于2003年12月发布了对流水、网箱、循环水及池塘等水产养殖进行BMP的白皮书。2004年6月联邦纪事最终颁布了水产养殖对环境影响的BMP。水产养殖的BMP是一系列针对水产养殖面源污染所采取的各种高效的控制和管理措施的总称。USEPA对BMP的定义是通过工程或非工程的实践操作，减少或避免水产养殖生产带来的水污染问题。

### 挪威

挪威是设立渔业立法最早的国家，在近千年的渔业发展过程中，挪威人认识到以法治国的重要性，在水产养殖方面制定了《有关鱼类孵化养殖场的构造、装备、建立和扩建条例》、《鱼病防治法》等法规。专门制定《渔业养殖法》（1985年6月14日），规定了关于鱼类，贝类养殖规定，规定水产养殖必须申领养殖证，水产养殖必须征求邻近养殖单位、海岸局、环保部门、国防部门及农业部门的意见；考察是否对航运、环境等方面造成影响，是否符合无公害的法律规定，养殖者取得养殖的权利并依法承担违法责任，在养殖过程中，养殖者必须逐月向地区渔业局上报养殖情况的报表；内容包括网箱编号、养殖品种、投放年份、是否放养新鱼种、网箱水体、饲养尾数、单尾均重、总重量、死亡尾数、饲料用量等，地区渔业局会派人监督检查。

### 日本

日本水产法律体系主要包括渔业秩序的维持，水产资源的保护和管理，渔船、渔业合作组合，栽培渔业，渔港渔区设施，水产品流通等7个方面、15个法律。渔业管理制度与资源保护法律规范主要包括：《渔业法》（1949）及《渔业登记令》（1951）等相关政令、省令；《海洋源保护与管理法》（1996）；《水产资源保护法》（1951）；《关于强化金枪鱼资源保护与管理特别措施法》（1996）及其基本方针，水产业振兴与发展战略法律规范，主要包括：《水产业改良普及事业推进纲要》（1965）、《沿岸渔场整顿开发法》（1974）、《海洋水产资源开发促进法》（1971），《持续性养殖生产确保法》（1999）、《珍珠养殖事业法》（1952）等。渔业生态环境保护法律规范主要包括：《因水银等毒物污染水产动植物遭受损失的被害渔业者的资金融通特别措施法》（1973）；《濒危野生动植物种保护和保存法》（1992）；《关于对获国内特定种事业实行许可手续的命令》（1993总理府，农林水产省令）；《野生水产动植物保护基本方针》（农令），《环境基本法》（1993）等等。

## 国内相关法律法规和标准

### 国内相关法律法规

与水产养殖相关的法律法规主要包括：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国渔业法》等。

### 国内相关文件

2015年以来，国家相继印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》《农业绿色发展技术导则（2018-2030年）》《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》《农业农村部办公厅关于促进家禽等养殖业发展增加肉蛋产品供应的通知》《国家农业可持续发展试验示范区（农业绿色发展先行区）管理办法（试行）》《关于加强水产养殖用投入品监管的通知》等一系列文件，对水产养殖全过程提出了管控要求。

### 国内相关标准规范

我国已发布了大量与水产养殖相关的标准规范，包括与生产相关的生产技术规范、设备技术要求、监测方法标准与技术规范，与生态环境保护相关的环境质量标准、清洁生产标准、排放控制标准等。

5.2.3.1 环境质量标准

与水产养殖相关的环境质量标准主要包括：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《海水水质标准》（GB 3097-1997）、《渔业水质标准》（GB 11607-89）、《无公害食品水产养殖用水水质》（NY 5051-2001）、《无公害食品海水养殖用水水质》（NY 5052-2001）、《盐碱地水产养殖用水水质》（SC/T 9406-2012）、《无公害农产品水产养殖产地环境条件》（NY/T 5361-2016）、《无公害食品海水养殖产地环境条件》（NY 5362-2010），以及《有机产品产地环境适宜性评价技术规范第3部分：淡水水产养殖》（RB/T 165.3-2018）等标准。

5.2.3.2 清洁生产标准

国家发展改革委制定的《水产养殖行业（池塘）清洁生产评价指标体系》（发改环资规〔2020〕1983号），将清洁生产等级划分为三级，指标分为生产工艺与装备、资源能源消耗、资源综合利用、污染物产生、产品特征、清洁生产管理等六类指标，对饲料消耗、投入品管理和尾水水质等均规定了相关要求。针对投入品管理，农业主管部门先后出台了《无公害食品水产品中渔药残留限量》（NY 5070-2002）、《无公害食品渔用药物使用准则》（NY 5071-2002）、《无公害食品渔用配合饲料安全限量》（NY 5072-2002）、《水产养殖水质调节用微生物制剂质量与使用原则》（SC/T 1137-2019）、《渔药使用规范》（SC/T 1132-2016）、《渔用配合饲料通用技术要求》（SC/T 1077-2004）等标准规范。针对循环水利用，制定了《工厂化循环水养殖车间设计规范》（SC/T 6093-2019）。

5.2.3.3 工程技术规范

为加强水产养殖场建设与管理，国家和地方分别出台了《水产养殖场建设规范》（NY/T 3616-2020）、《水产养殖质量安全管理规范》（SC/T 0004-2006）、《罗非鱼养殖质量安全管理技术规范》（SC/T 1110-2011）、《水产养殖场生产管理规范》（DB11/T192-2003）等标准规范。一般地，水产标准化健康养殖主要包括“五项制度”和“两项登记”。“五项制度”包括生产日志制度、科学用药制度、水产品加工企业原料监控制度、水域环境监控制度、产品标签制度。“两项登记”包括水产养殖生产记录、水产养殖用药记录。

# 实施本文件的环境效益及经济技术分析

## 达标排放技术分析

水产养殖行业的尾水特征排放因子主要有悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮等，目前采取的主要治理方式有过滤、曝气、水生动植物吸收利用等，上述处理方式可有效降低污染，利于水体循环使用。从跟踪监测数据统计分析（详见表6-1），总磷、总氮、高锰酸盐指数以及氨氮已基本达到本文件拟定限值，悬浮物通过处理设施也能达到本文件拟定限值。本市主要的养殖品种为常规鱼、特种鱼、河蟹、南美白对虾，鱼类养殖密度高、产量高，应建设尾水净化处理设施；虾类、蟹类等养殖品种在排水中后期时污染物浓度极高，需对底层浑浊水进行净化处理。

本市养殖大区崇明、青浦、奉贤以及金山等地区全面开展水产养殖尾水治理设施建设，建设标准为5000元/亩，由市财政全额承担。为判定各区尾水治理设施建设后尾水污染物排放的达标分析，选取具备尾水处理设施的22家典型养殖场，对其养殖尾水开展了跟踪监测，评估不同尾水处理模式的处理效果及达标情况，具体名单详见表6-1。

表6-1  典型养殖场监测情况

| 区县 | 镇名 | 主养品种 | 尾水处理模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金山 （4家） | 枫泾镇 | 中华绒螯蟹 | 人工湿地尾水处理模式 |
|  | 亭林镇 | 淡水鱼 | 集中连片池塘养殖尾水处理模式 |
|  | 亭林镇 | 南美白对虾 |  |
|  | 吕巷镇 |  | 工厂化循环水处理模式 |
| 松江 （2家） | 泖港镇 | 淡水鱼 | 流水槽+尾水处理模式 |
|  | 泖港镇 | 中华绒螯蟹 | 集中连片池塘养殖尾水处理模式 |
| 崇明 （6家） | 堡镇 | 中华绒螯蟹 | 集中连片池塘养殖尾水处理模式 |
|  | 新河 |  |  |
|  | 陈家镇 |  |  |
|  | 陈家镇 |  | 人工湿地尾水处理模式 |
|  | 庙镇 | 淡水鱼 | 人工湿地尾水处理模式 |
|  | 陈家镇 |  | 集中连片池塘养殖尾水处理模式 |
| 奉贤 （4家） | 奉城镇 | 南美白对虾 | 集中连片池塘养殖尾水处理模式 |
|  | 庄行镇 |  |  |
|  | 庄行镇 |  |  |
|  | 庄行镇 | 淡水鱼 |  |
| 青浦 （3家） | 夏阳街道 | 淡水鱼 | 集中连片池塘养殖尾水处理模式 |
|  | 金泽镇 |  |  |
|  | 金泽镇 | 中华绒螯蟹 |  |
| 浦东 （3家） | 万祥 | 南美白对虾 | 集中连片池塘养殖尾水处理模式 |
|  | 惠南 |  |  |
|  | 大团镇 | 淡水鱼 |  |

典型养殖场尾水排放跟踪监测表明（图6-1），水质状况总体良好，均符合拟定文件限值要求。

表6-2  典型养殖场尾水监测结果统计表

| 监测项目 | 样品数（个） | 范围（mg/L） | 均值（mg/L） | 中位数（mg/L） | 拟定 限值 | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 57 | 2~82 | 25.6 | 20 | ≤85 | 100 |
| 总氮 | 63 | 0.43~4.72 | 1.53 | 1.35 | ≤5.0 | 100 |
| 总磷 | 62 | 0.016~0.61 | 0.20 | 0.16 | ≤0.8 | 100 |
| 高锰酸盐指数 | 63 | 2.38~11.70 | 6.06 | 5.88 | ≤25 | 100 |
| 氨氮 | 62 | 0.002~1.34 | 0.37 | 0.32 | ≤2.0 | 100 |

本文件制定的主要目的是限制水产养殖负载过大，最终达到控制高密度、高投入养殖方式，推动养殖技术革新，促进养殖尾水治理，降低甚至消除水产养殖对环境的影响，确保水产养殖业与环境和谐共生，实现科学、可持续发展。本文件的实施将推动养殖主体和各区行业主管部门对养殖尾水处理设施的投入和运行管理，评估已建尾水处理设施运行效果，确定各类养殖尾水处理设施模式的适用性和可操作性，督促未建尾水处理设施的养殖主体进行设施改造或集中式尾水处理，确保养殖尾水达标排放。

总体来看，养殖主体需要采取的主要措施包括：

- 开展池塘水、养殖尾水监测；

- 采取过滤、曝气、沉降、生物净化等措施进行尾水处理；

- 符合养殖要求的尾水循环利用；

- 加强尾水处理设施运行管理；

- 在“三池两坝”基础上，增加处理单元和处理能力。

## 环境效益分析

目前，本市正在积极推进水产养殖尾水综合治理工作。截止2021年底，青浦、奉贤区治理工作进展相对缓慢，崇明、金山等区正在全面推进，本文件实施将在水产养殖行业减排环节取得较大成效，将有效改善养殖区域周边环境，环境效益最为明显的为悬浮物、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮五项控制指标。

依据典型水产养殖场尾水净化效果监测数据，较第二次全国污染源普查相比，水产养殖业悬浮物降幅预计可达50.0%-70.2%；高锰酸盐指数降幅预计可达8.2%-56.6%；总磷降幅预计可达30.4%-57.5%；总氮降幅预计可达16.6%-50.6%；氨氮降幅预计可达33.3%-66.7%。

## 市场影响分析

根据《上海市水产养殖尾水排放操作规程（试行）》要求，不同养殖品种尾水处理设施将占用一定养殖池塘面积（蟹类约为7%、虾类约为9%、鱼类约为12%）。综合考虑养殖主体尾水处理设施建设费用均有政府补贴，以及污染治理产生的环境效益，将全面提升全市水产养殖绿色健康发展。

# 标准实施建议

为配合本市水产养殖尾水排放标准的实施，建议：（1）在文件颁布后加大宣贯力度，组织开展专业培训促进水产养殖管理和负责人员尽快掌握本文件的具体内容；（2）水产养殖尾水排放与养殖品种、投入品的使用控制密切相关，本文件实施后要加强对投入品的监管，控制污染从源头着手；（3）养殖主体要配套建设水产养殖尾水处理设施并规范化运行，才能确保尾水达标排放；（4）鼓励采用稻渔综合种养、池塘绿色生态循环养殖、盐碱地渔农综合利用等生态养殖模式，推广循环利用，较少污染排放；（5）本文件在制订时考虑与长三角其他地区水产养殖排放标准相统一。