ICS

上海市地方标准

DB××××-202×

水产养殖尾水排放标准

Discharge standard of water from aquaculture

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

上海市生态环境局

发布

上海市市场监督管理局

DB

附件2

- 目  次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 排放控制要求	2

5 监测要求	2

6 结果判定	3

7 实施与监督	3

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由上海市生态环境局提出并归口。

本文件主要起草单位：上海市环境科学研究院、上海市水产研究所。

本文件主要起草人：郭春霞、沈根祥、张玉平、张丹、陈小华、张根玉、赵庆节、白玉杰、孙振中

本文件由上海市人民政府于202X年XX月批准。

水产养殖尾水排放标准

  - 范围

本文件规定了上海市水产养殖尾水的排放控制要求、监测要求、结果判定、实施与监督等。

本文件适用于上海市市域范围内池塘养殖、工厂化养殖等封闭式淡水养殖尾水排放。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838    地表水环境质量标准

GB 15562.1  环境保护图形标志-排放口（源）

GB/T 11892	水质  高锰酸盐指数的测定

GB/T 11893	水质  总磷的测定  钼酸铵分光光度法

GB/T 11901	水质  悬浮物的测定  重量法

HJ/T 195		水质  氨氮的测定  气相分子吸收光谱法

HJ/T 199		水质  总氮的测定  气相分子吸收光谱法

HJ 493		水质  采样样品的保存和管理技术规定

HJ 494		水质  采样技术指导

HJ 495		水质  采样方案设计技术指导

HJ 535		水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法

HJ 536		水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法

HJ 537      水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法

HJ 636		水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 667		水质  总氮的测定  连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 668		水质  总氮的测定  流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 671		水质  总磷的测定  流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ 1147  	水质  pH值的测定  电极法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

3.1

封闭式水产养殖  closed aquaculture

在相对封闭水系的池塘养殖场、工厂化养殖场、育苗场等开展的水产养殖方式。其中，池塘水产养殖指利用人工开挖或天然的露天池塘进行的水产养殖；工厂化水产养殖指在室内养殖池中通过控制养殖水体的温度、光照、溶解氧等因素进行的水产养殖。

3.2

养殖尾水  aquaculture tailwater

池塘养殖、工厂化养殖等养殖活动向地表水水域排放不再使用的养殖水。

  - 排放控制要求

养殖尾水的排放去向为上海市域内的所有地表水水域，排入该水域的养殖尾水执行表1中的排放限值。

表1   受纳水域养殖尾水排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤85 |
| 2 | pH | 6.0～9.0 |
| 3 | 总氮(以N计)，mg/L | ≤5.0 |
| 4 | 总磷(以P计)，mg/L | ≤0.8 |
| 5 | 高锰酸盐指数，mg/L | ≤25.0 |
| 6 | 氨氮(以N计)，mg/L | ≤2.0 |

  - 监测要求

5.1  采样要求

5.1.1 养殖尾水水质采样点应固定设在尾水处理末端的排放口位置。如有多处排放口，应分别设置水质采样点。

5.1.2 养殖尾水排放口应按照GB 15562.1、国家和本市入河排污口监督管理的有关规定设置。

5.1.3 养殖尾水样品采集、贮存、运输和预处理应符合HJ 493、HJ 494、HJ 495的规定。

5.2  测定方法

养殖尾水样品的测定采用表2所列的分析方法标准。

表2  养殖尾水水质测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物(SS) | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901 |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147 |
| 3 | 总氮 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
|  |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
| 4 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
|  |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892 |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |

  - 结果判定

本文件采用单因子评价方法，当监测项目单项超标，即判定为不符合排放标准。

  - 实施与监督

7.1  实施时间

现有水产养殖尾水排放自2024年6月1日起执行，新（改、扩）建的水产养殖尾水排放自本文件实施之日起执行。

7.2  实施监督

本文件由生态环境主管部门负责统一监督实施，农业农村主管部门在其职责范围内监督实施。